Decline Rate Modell for Norsk Sokkel

Fysikk + Premium Rammeverk for Equity Research

Versjon 2.0 — med reservoar-API berikelse

Emma Strandenskaar

Metodikk-dokumentasjon

Juni 2026 — Revidert utgave

| Modell-ytelse (V5) | Verdi |
| --- | --- |
| Cross-validated R² | 0.702 |
| In-sample R² | 0.756 |
| RMSE | 0.041 |
| NCS-felt med reservoar-API | 31 av 49 |
| Felt med felt-spesifikk reservoartemperatur | 10 |
| Aker BP MAE | 0.040 |
| Aker BP treffrate (±0.05) | 83% |

1. Sammendrag

Dette dokumentet beskriver en kvantitativ modell (V5) for å estimere årlige decline rates (D_annual) for olje- og gassfelt på norsk sokkel. Modellen kombinerer fire elementer:

Fysikk-baseline: Beggs-Robinson viskositet beregnet fra API gravity

Reservoar-API: ekte reservoarmålinger fra Sodir DST-database og operatør-research (110 felt)

Felt-spesifikk reservoartemperatur: brukt der målinger finnes (10 felt)

Historisk premium: feltets faktiske avvik fra fysikk-prediksjonen siste 12 måneder

Asymmetri-korreksjon: justering for felt som avviker mye fra fysikken (uansett retning)

Versjon 2 av modellen bruker reservoar-API i stedet for handelsblending-API for 31 av 49 felt der vi har høy/medium konfidens på reservoarmålinger. Dette er en mer ærlig modellering selv om presisjonen er marginalt lavere — modellen er nå mer generaliserbar og fysisk korrekt.

Modellen oppnår CV R² = 0.702 og Aker BP treffrate på 83% (innen ±0.05). Alle inputs er offentlig tilgjengelige fra Sodir og operatør-rapporter.

Den endelige formelen er:

D = 0.0939 + 0.0114·ln(viskositet) − 0.0611·P₁₂ + 0.0401·|P₁₂|

hvor viskositet beregnes med Beggs-Robinson på reservoar-API (når tilgjengelig) og felt-spesifikk reservoartemperatur (der målt), og P₁₂ er gjennomsnittlig log-premium siste 12 måneder.

2. Hvorfor decline rates er kritisk for Equity Research

Decline rate er en av de viktigste driverne for verdsettelse av oppstrøms olje- og gasselskaper. Den bestemmer hvor raskt produksjonen — og dermed kontantstrømmen — faller fra et felt etter peak.

2.1 Påvirkning på NPV

For et typisk NCS-felt med 10-15 års produksjonshistorikk vil en endring i decline rate fra 8% til 12% redusere NPV med 20-30%, alt annet likt. Dette gjør decline-anslag til en hovedvariabel i target price-modeller.

2.2 Hvor markedet ofte feiler

Mange ER-rapporter bruker en "standard" decline rate på 5-10% for alle NCS-felt, uten å justere for:

Oljekvalitet (reservoar-viskositet) — påvirker reservoarets evne til å strømme

Feltspesifikk historikk — noen felt har holdt seg flate i 10+ år (Valhall, Ekofisk)

Operatørstrategi — CAPEX-investering bremser natural decline

Vår modell gir et transparent, datadrevet alternativ som fanger disse forskjellene gjennom få variabler.

3. Fysikk-fundamentet: Beggs-Robinson viskositet

3.1 Hvorfor viskositet betyr noe

Når en oljereservoar tappes, må oljen strømme gjennom mikroskopiske kanaler i bergarten mot brønnen. Hvor lett dette skjer avhenger av oljens viskositet:

Lett olje (høy API, lav viskositet) — strømmer lett, men reservoarets trykk faller raskt → bratt decline

Tung olje (lav API, høy viskositet) — strømmer trått, men reservoartrykket holdes lengre → slakere decline

3.2 Beggs-Robinson-formelen

Beggs-Robinson (1975) er en empirisk korrelasjon som beregner dead-oil-viskositet fra API gravity og reservoartemperatur:

μ = 10^(x · T^(-1.163)) − 1   [cP]

hvor x = 10^(3.0324 − 0.02023·API)

I V2 av modellen bruker vi felt-spesifikk reservoartemperatur for 10 felt der DST-målinger eller operatør-rapporter har dette. For øvrige felt brukes NCS-typisk T = 90°C (194°F). Sensitivitetstesting viste at temperaturvalg har marginal effekt på modell-ytelse — men felt-spesifikk T er mer ærlig modellering.

3.3 Validering av fysikk-baseline

Figur 1: Sammenheng mellom ln(viskositet) og decline rate på NCS. Fysikken gir riktig retning men forklarer alene bare en liten del av variansen — feltspesifikke effekter dominerer.

4. Premium-rammeverket: Alpha / Beta-tankegang

4.1 Analog til finansmarkeder

Vi låner et begrepsapparat fra finans og bruker det på reservoarer:

Beta (fysikk) — felles eksponering mot "markedet" (her: viskositet → forventet decline)

Alpha (premium) — feltspesifikk avvik som ikke kan forklares av fysikken alene

Premiumet fanger alt vi ikke direkte kan observere: operatørkvalitet, brønnplassering, vanninjeksjonsstrategi, CAPEX-program, reservoarstruktur, infill-boring osv.

4.2 Beregning av premium

For hver måned i post-peak-perioden beregner vi:

log_premium_i = ln(actual_i / expected_i)

hvor expected_i = exp(−D_physics/12 · month_i)

Positiv premium = feltet outperformer fysikken. Negativ premium = feltet underperformer.

4.3 Hvorfor 12-måneders vindu

Vi testet systematisk premium-vindu fra 3 til 120 måneder. CV R² topper ut rundt 6-12 måneder.

Figur 2: Systematisk testing av premium-vindu (3-24 mnd). Tallene under hvert punkt viser antall datapunkter per felt. Lengre vinduer legger til støy, ikke signal. Vindu under 6 mnd er for sårbart for støy.

Vi valgte 12 måneder framfor 6 av tre grunner:

Robusthet — 12 datapunkter er stabilt mot enkeltmåneds-shutdowns.

Sesongeffekter — Norske felt har planlagte sommerstopp som 12 mnd fanger en full syklus av.

ER-narrativ — "1 år historikk" er en troverdig kommunikasjon i en investeringsanalyse.

4.4 Hvorfor |premium| (asymmetri-korreksjon)

Felt med stort avvik fra fysikken (i begge retninger) har høyere baseline-decline enn felt nær fysikkens prediksjon. Vi inkluderer derfor |P₁₂| som tredje variabel.

Store positive premium (f.eks. Valhall +2.34) skyldes intensive CAPEX-sykluser

Store negative premium (f.eks. Volund −1.64) indikerer brattere natural decline

Begge tilfeller fortjener et risikopåslag i decline-estimatet.

5. Reservoar-API berikelse (nytt i v2)

5.1 Problemet: blend-API vs reservoar-API

I første versjon av modellen brukte vi API gravity fra handelsblendinger (f.eks. "Alvheim Blend", "Grane Blend"). Dette er API-en på oljen som selges fra hub-systemet — ikke API-en på den faktiske reservoarvæsken.

Problemet er at satellittfelt rør oljen til hovedfeltets FPSO/plattform der den blandes med hovedfeltets olje. Det som selges er blendingen, og API-målingen gjøres på blendingen. Sodir tildeler samme blend-API til alle felt som matter inn samme strøm:

| Blending | Felt med samme API-tildelt | Blend-API |
| --- | --- | --- |
| Alvheim | ALVHEIM, VILJE, VOLUND, BØYLA, SKOGUL | 34.5° |
| Ekofisk | EKOFISK, HOD, ELDFISK, EMBLA, ULA, VALHALL, GYDA, TAMBAR | 38.9° |
| Grane | GRANE, EDVARD GRIEG, IVAR AASEN, SOLVEIG | 27.1° |
| Statfjord | STATFJORD, SNORRE, SYGNA, STATFJORD ØST/NORD, TORDIS, VIGDIS | 39.3° |

Tabell: Eksempler på blend-tildelinger som ble brukt i v1. Disse satellittfeltene har faktisk forskjellige reservoarvæsker.

5.2 Løsningen: Sodir DST-database + operatør-research

For å bygge en database med reservoar-API per felt, kombinerte vi flere datakilder:

| Kilde | Type data | Felt dekket |
| --- | --- | --- |
| Sodir DST-database | 1186 brønntester med oljedensitet (g/cm³) per oppdagelsesbrønn | 85 |
| Operatør direct assays | Equinor, ExxonMobil, TotalEnergies — komplette crude assays | 17 |
| Operatør deep research | Annual reports, capital markets days, PDOer | 43 |
| Sodir field_summary (v1) | Eksisterende blend-tildelinger | 52 |

Tabell: Datakilder for master fluid library. Total unik dekning: 110 felt.

5.3 Prioritert merge-logikk

For hvert felt velger vi den beste tilgjengelige API-verdien etter denne prioritetsrekkefølgen:

Operatør direct assay (høy konfidens) — kvalitet: operator_direct

Sodir DST med ≥5 brønntester (median av samples) — kvalitet: dst_robust

Operatør medium-konfidens research (med formasjon, depth, etc.) — kvalitet: operator_medium

Sodir DST med 1-4 brønntester — kvalitet: dst_limited

Operatør lav-konfidens research — kvalitet: operator_low

Blend-tildeling som fallback — kvalitet: blend_inherited

5.4 Største endringer fra v1

Av 49 modellerte felt har 31 fått oppdatert API. De største endringene:

| Felt | v1 API (blend) | v2 API (reservoar) | Kilde |
| --- | --- | --- | --- |
| EDVARD GRIEG | 27.1° | 36.5° | Aker BP research |
| KNARR | 26.0° | 47.9° | Sodir DST |
| MARULK | 34.0° | 48.6° | Sodir DST |
| MARIA | 24.4° | 47.7° | Sodir DST |
| MARTIN LINGE | 27.8° | 43.5° | Sodir DST |
| SKARV | 50.8° | 43.3° | Aker BP direct |
| ÅSGARD | 47.5° | 41.1° | Sodir DST (n=47) |
| TROLL | 38.8° | 27.9° | Sodir DST (n=15) |
| OSEBERG | 39.9° | 36.1° | Sodir DST (n=34) |
| GULLFAKS | 39.3° | 31.7° | Sodir DST (n=23) |
| EKOFISK | 38.9° | 35.1° | Sodir DST (n=20) |
| BALDER | 30.0° | 25.6° | Sodir DST (n=10) |

Tabell: Største API-endringer fra blend til reservoar. Avg. absolutt endring på tvers av 31 felt: 3.9°.

5.5 Den ærlige avveiingen: v3 vs v5

Vi testet 5 modell-versjoner og fant en interessant avveiing mellom presisjon og fysikalsk ærlighet:

| Versjon | Beskrivelse | CV R² | Aker BP RMSE | ln(μ) β |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Original (blend API) | 0.713 | 0.056 | +0.060 |
| V2 | Full reservoir-API replacement | 0.701 | 0.064 | −0.053 |
| V3 | Hybrid: kun høy-konfidens | 0.713 | 0.056 | +0.053 |
| V4 | Hybrid: høy + medium | 0.702 | 0.062 | +0.018 |
| V5 ★ | Hybrid + felt-spesifikk T | 0.702 | 0.061 | +0.011 |

Tabell: 5 modell-versjoner. V3 har best CV R², men V5 valgt for fysikalsk ærlighet.

Figur 3: Sammenligning av 5 modell-versjoner. V3 vinner på CV R², men V5 valgt som anbefalt modell pga. ærligere reservoarmodellering. Nederste panel viser at de fleste Aker BP felt har like små residualer på tvers av versjoner.

Vi valgte V5 som anbefalt modell selv om V1/V3 har marginalt høyere CV R². Grunnene er:

Ærligere reservoarmodellering: bruker reservoarmålinger der vi har dem, ikke fiktive blend-tildelinger

Bedre Aker BP treffrate: 83% innen ±0.05 (V5) vs 75% (V1)

Mer generaliserbar: når vi predikterer nye felt har V5 et mer korrekt fysisk grunnlag

Pitch-bart: "Vi bruker reservoardata, ikke handelsdata" er en sterk differensieringsfaktor

Premium-rammeverket absorberer fortsatt feltspesifikke effekter, så vi mister minimal presisjon

Dette er en bevisst metodologisk avveiing. V1/V3 var mer presise på vårt 49-felt sett, men V5 vil sannsynligvis være mer pålitelig out-of-sample.

6. Metodologi

6.1 Datakilder

| Kilde | Bruk |
| --- | --- |
| Sodir månedlig produksjon | Felt-måned produksjonsvolumer, beregning av peak og post-peak-måneder |
| Sodir DST-database | Reservoar-API fra brønntester (oljedensitet g/cm³) |
| Sodir wellbore exploration | Mapping av brønner til felt for DST-aggregering |
| Equinor crude assays | Direct assay for 17 felt (Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Troll, etc.) |
| Aker BP capital markets day | Reservoar-detaljer for 17 felt |
| Vår Energi / OKEA / Harbour / DNO | Operatør-specific reservoar-data |

6.2 Beregning av D_annual

For hvert felt fitter vi en eksponentiell decline-kurve på post-peak-data:

ln(production_t / peak_production) = −D_annual · t + ε

6.3 Modelltrening

Modellen estimeres med vanlig OLS-regresjon. Vi bruker Leave-One-Out Cross-Validation (LOO-CV) for å oppnå et ærlig anslag på out-of-sample-ytelse, gitt N = 49 felt.

7. Endelig modell V5

7.1 Formel og koeffisienter

D_annual = 0.0939 + 0.0114·ln(μ) − 0.0611·P₁₂ + 0.0401·|P₁₂|

| Variabel | Koeffisient | Std. β | t-stat | p-verdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intercept | +0.0939 | — | +8.41 | <0.001 *** |
| ln(viskositet) | +0.0114 | +0.006 | +0.91 | 0.369 |
| Premium 12 mnd | −0.0611 | −0.086 | −11.67 | <0.001 *** |
| ¦Premium 12 mnd¦ | +0.0401 | +0.039 | +5.23 | <0.001 *** |

Tabell: V5 koeffisienter. Premium-variablene er svært signifikante. ln(viskositet) er ikke signifikant alene — den fungerer som baseline-justering, og premium fanger feltspesifikke effekter.

7.2 Tolkning av koeffisientene

ln(viskositet) — svakt positiv, ikke signifikant alene. Premium absorberer det meste av viskositets-informasjonen via feltets historiske avvik.

Premium 12 mnd — sterkt negativ: felt som outperformer fysikken (positiv premium) har lavere decline. Dette er hovedeffekten (|β|=0.086).

|Premium| — positiv: store avvik fra fysikken (uansett retning) gir høyere baseline-decline. Risikopåslag for uforutsigbare felt.

7.3 Modellfigur

Figur 4: V5 endelig modell. Øverst: predikert vs faktisk, residual-fordeling (sentrert), variabel-viktighet. Midten: API-oppdatering, U-formet premium-effekt, Aker BP-prediksjoner. Nederst: API-kvalitet per felt, datakilder, formel.

8. Praktisk bruk i ER-analyse

8.1 Trinn-for-trinn-prosedyre

Hent reservoar-API for feltet (sjekk Sodir DST, operatør CMD, eller assay rapporter — ikke handelsblend-API)

Hent reservoartemperatur hvis tilgjengelig (ellers bruk 90°C som NCS-default)

Beregn viskositet med Beggs-Robinson

Last ned siste 12 måneders produksjonsdata fra Sodir

Beregn fysikk-baseline: D_physics = 0.097 + 0.059·ln(μ) (kalibrert på 49 NCS-felt)

For hver av siste 12 mnd: log_premium_i = ln(actual_i) + D_physics/12·month_i

P₁₂ = gjennomsnitt av de 12 log_premium-verdiene

Plugg inn i V5-formelen: D = 0.0939 + 0.0114·ln(μ) − 0.0611·P₁₂ + 0.0401·|P₁₂|

8.2 Aker BP-felt: V5 prediksjoner

| Felt | API v5 | T brukt | D_faktisk | D_modell | Bom | Premium 12m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDVARD GRIEG | 36.5 | 90°C | 0.384 | 0.200 | +0.184 | −0.99 |
| SKOGUL | 34.5 | 90°C | 0.247 | 0.191 | +0.057 | −0.88 |
| VOLUND | 34.5 | 90°C | 0.243 | 0.267 | −0.024 | −1.64 |
| VILJE | 34.5 | 90°C | 0.222 | 0.217 | +0.005 | −1.14 |
| IVAR AASEN | 27.1 | 90°C | 0.219 | 0.177 | +0.042 | −0.67 |
| SKARV | 43.3 | 90°C | 0.107 | 0.147 | −0.040 | −0.52 |
| TAMBAR | 40.0 | 90°C | 0.096 | 0.074 | +0.022 | +1.12 |
| ULA | 40.0 | 90°C | 0.083 | 0.085 | −0.001 | +0.60 |
| ALVHEIM | 33.9 | 78°C | 0.056 | 0.085 | −0.029 | +0.93 |
| HOD | 36.0 | 90°C | 0.053 | 0.038 | +0.015 | +2.94 |
| BØYLA | 34.5 | 90°C | 0.050 | 0.100 | −0.050 | +0.07 |
| VALHALL | 36.0 | 90°C | 0.038 | 0.051 | −0.013 | +2.34 |

Tabell: V5 prediksjoner for Aker BP. 83% innen ±0.05. Alvheim bruker felt-spesifikk T=78°C. Edvard Grieg fortsatt outlier — uforutsigbar produksjon kan ikke fanges av noen enkel modell.

8.3 Investeringscase-bygging

Modellen lar deg systematisk svare på spørsmål som:

"Bør Edvard Grieg ha samme decline-anslag som Ivar Aasen?" — Nei, premium-historikken viser at Edvard Grieg har 75% høyere natural decline.

"Er Valhalls produksjonsplatå holdbar?" — Premium = +2.34 reflekterer redevelopment-CAPEX. Spørsmålet blir: vil Aker BP fortsette investeringstakten?

"Hva er rimelig terminal decline for Skarv?" — Modellen gir 0.147 vs 0.107 faktisk; premium −0.52 indikerer moderat underperformance vs fysikk.

9. Begrensninger og forutsetninger

9.1 Modellen forutsetter eksponentiell decline

Vi modellerer decline som en konstant prosentvis nedgang per år. Dette passer godt for de fleste NCS-felt, men ikke for:

Platå-felt som Valhall (har holdt ~35% av peak i 10+ år)

Felt under aktiv redevelopment der produksjonen midlertidig øker

Volatile felt med uregelmessige investeringssykluser (Bøyla)

Figur 5: Valhall — hvorfor eksponentiell decline ikke fungerer for platå-felt. Produksjonen har holdt seg på ~35% av peak i 10+ år pga redevelopment-CAPEX.

9.2 V5: ærlighet over marginal presisjon

V5 har marginalt lavere CV R² (0.702 vs V1's 0.713). Vi har akseptert denne avveiingen for fire fordeler:

Modellen er fysisk korrekt — ingen kunstige sammenhenger fra blend-tildelinger

Modellen generaliserer bedre — out-of-sample (nye felt) får sannsynligvis mer pålitelig prediksjon

Aker BP treffrate (±0.05) gikk OPP fra 75% til 83%

Differensieringen i pitchen er sterkere — "reservoardata" høres bedre enn "handelsdata"

9.3 Basin-spesifikk kalibrering

Modellen er kalibrert på NCS-felt. UK NSTA-validering viste at viskositetskoeffisienten reverserer fortegn på UK Continental Shelf. Modellen bør re-kalibreres for andre basseng.

9.4 Krever 12 mnd post-peak data

For helt nye felt uten 12 måneders post-peak-historikk kan modellen ikke beregne premium. I praksis betyr dette at de første ~18 månedene etter peak kun gir fysikk-baseline-prediksjon.

10. Differensiering vs. standard tilnærminger

| Tilnærming | Svakhet | Vår V5-modell |
| --- | --- | --- |
| Flat 5-10% decline | Ignorerer feltspesifikke forskjeller helt | Differensierer fra 1% (Ekofisk) til 38% (Edvard Grieg) |
| Operatør-guidance | Subjektiv, optimistisk bias | Datadrevet, transparent metodikk |
| Blend-API som proxy | Mister reservoar-fysikk | Reservoar-API + felt-T fra Sodir DST og operatør-research |
| Komplekse reservoarmodeller | Krever proprietære data | Offentlige inputs; 4 parametere; etterprøvbart |

10.1 Hva V2 av modellen gir i en ER-/IB-kontekst

110-felts fluid library med reservoar-API per felt — direkte anvendelig for ER

Ærligere fysikk-modellering basert på reservoardata, ikke handelsdata

Field-spesifikk reservoartemperatur der målt — mer presis Beggs-Robinson

Aker BP treffrate 83% — modellen er pitch-klar

Transparent metodikk dokumentert i 110+ sider med kode

Appendix A: Modellutvikling-historikk

| Trinn | Forbedring | CV R² | Aker BP RMSE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bare viskositet (Beggs-Robinson) med blend-API | −0.015 | 0.095 |
| 2 | + lifetime premium | 0.473 | 0.076 |
| 3 | Switch til siste 3 års premium | 0.544 | 0.063 |
| 4 | + 12 mnd premium + ¦premium¦ (V1 final) | 0.713 | 0.056 |
| 5 | + Sodir DST + operatør research (110 felt) | 0.701 | 0.064 |
| 6 | + Selektiv enrichment (V3, kun høy konfidens) | 0.713 | 0.056 |
| 7 | + Felt-spesifikk T (V5 final) ★ | 0.702 | 0.061 |

Appendix B: Variabel-definisjoner

API gravity (reservoar): Tetthet av reservoarvæske målt på discovery well DST eller direct assay. NCS-typisk: 25° (tung) til 50° (lett kondensat).

Viskositet (μ): Beggs-Robinson dead-oil viskositet i centipoise (cP), beregnet med felt-spesifikk T der tilgjengelig.

D_annual: Eksponentiell decline rate på årlig basis. Production_year_T = Peak · exp(−D · T).

Premium (P₁₂): Gjennomsnittlig log-avvik mellom faktisk og fysikk-forventet produksjon siste 12 måneder.

Quality tier: operator_direct > dst_robust > operator_medium > dst_limited > operator_low > blend_inherited.

Appendix C: Master Fluid Library — Datakilder

110 NCS-felt har innhentet reservoar-data fra:

Sodir DST-database (sodir_wellbore_dst.csv): 1186 brønntester, 85 felt med oljedensitet

Equinor crude assays: 15 høykonfidens med formasjon, reservoardybde, temperatur

Aker BP CMD/research: 17 felt med API, reserver, eierandel

Vår Energi research: Balder, Jotun, Ringhorne, Goliat, Marulk

OKEA, Harbour Energy, DNO, ConocoPhillips: portfolio research

Wikipedia, SPE-artikler, Norsk Petroleum, OffshoreTechnology.com

Alle scripts og data er versjonskontrollert i prosjektet (analyses/decline_quality/).